Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання – СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ (СФГ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ"), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ  -25329439;

Місцезнаходження суб’єкта господарювання – 23255, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Степанівка, провулок Заводський, буд. 12 контактний номер телефону – 0951696785, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання- kfhaleksandrovskoe7@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – 23255, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Степанівка, вул. Обревського, 1

Мета отримання дозволу на викиди  - отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту, з метою надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля – об’єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля, висновок з ОВД відсутній;

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД є - 01.49 Розведення інших тварин.

На території проммайданчика розміщуються пташники (9 шт) для утримання курей та комбікормовий цех для виготовлення кормів. Зерно зберігається на складах. Дозування кормів в необхідній кількості на добу здійснюється за допомогою силосів, які встановлені біля кожного з пташників. Для обігріву складських приміщень, мехмайстерні, гаража експлуатуются котел, булер’ян, буржуйки. Для зберігання та заправки палива експлуатується резервуарне обладнання з ПРК.  Безперебійне електрозабезпечення на підприємстві забезпечує дизельний генератор, який вмикається при виникнені збоїв з електропостачанням.

Джерелами викидів ЗР є склад зерна №1-№4 з зернометачем, завальна яма №1, №2, труба аспірації ЗАВ-50 з циклоном, бункер відвантаження зерна на автотранспорт, витяжні вентилятори пташників №2-№10, силоси кормів пташників, димова труба котла, димова труба булер’яна, млин для кормів, бункери відвантаження кормів на автотранспорт, пункт зварювання, майстерня, димові труби буржуйок, дихальні клапани резервуарів для дизпалива, резервуар Swimer AdBlue, паливо-роздвальна колонка, дизельний генератор. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік) – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 5,240, мікроорганізми і мікроорганізми продуценти – ‌3,8192E-11, аміак –‌‌ 4,194, сірководень –‌1,150232‌‌, метилмеркаптан – ‌0,105092, альдегід пропіоновий –‌ ‌0,575116, фенол –‌0,105092‌, диметилсульфід –‌‌0,998064, диметиламін -‌2,309384, метан –‌‌‌113,662452, сірки діоксид –‌0,018, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) –‌0,06822,  оксид вуглецю –‌‌‌0,6662, вуглецю діоксид –‌ ‌89,929, азоту(1) оксид (N2O) –‌0,0017, НМЛОС (суміш насичених вуглеводнівС2-С8)– ‌0,015, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - ‌0,00104, ‌манган та його сполуки (у перерахунку на манган) - ‌7,3E-5, ‌сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) - ‌0,0003, глутаровий альдегід - ‌0,000133388, кислота капронова - ‌0,65566, скипидар - ‌0,007112, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - ‌0,0450054.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – заходи не передбачені;

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – відповідають, згідно вимогам Наказу №309 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. та Наказу №177 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.05.2002 р.

Адреса Вінницької обласної військової (державної) адміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди - Вінницька обл,  м. Вінниця, вул. Соборна, 70. Тел. 0432 592 110.

Строки подання зауважень та пропозицій - приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.